6. 연구 상세 내용

제17회 LH 국토기술대전 공모 제안서 · 초안 2026-08-25

본 연구가 제안하는 것은 하나의 평가 절차다. 건설현장을 일정한 공간 셀로 나누고, 셀마다 ① 얼마나 위험한가 ② CCTV 에 보이는가 ③ 보인다면 AI 가 실제로 검출할 수 있는가 를 차례로 판정한 뒤, 이 셋을 묶어 배치 하나를 숫자로 요약한다.

기존 CCTV 설계도구는 ②에서 멈춘다. 본 연구의 실체는 ③을 실측 함수로 채워 넣고, 그 결과 판단이 실제로 달라지는 것을 보이는 데 있다.

Fig 4. 평가 절차와 단계별 산출물

오는 것은 6.4.2 하나뿐이고 나머지는 규칙 기반이다.

표 6-1. 절차 한눈에 보기

| 절 | 하는 일 | 산출물 | 성격 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | 도면 → 현장 모델 · 위험도 매핑 | 공간 셀 + 위험도 지도 | 규칙 |
| 6.2 | 평가 대상 공간 · 설치 가능 위치 | 활동공간 + 설치 자리 | 규칙 |
| 6.3 | 배치안 입력 | 카메라 위치·방위 | 사용자 |
| 6.4 | 관측 → 검출확률 → 인식률 | 인식 가능 공간 비율 · 미감시구역 | 규칙 + 실측 곡선 |

6.1 입력 — 도면에서 현장 모델로

무엇을 하는가

평가에 필요한 것은 셋이다. 골조 형상(빛을 막는 것), 가설계획(가리기도 하고 카메라를 달 수도 있는 것), 위험구역(어디를 우선 감시할 것인가).

세 가지 모두 새로 만들지 않는다. 시공사가 이미 제출하는 도면과 안전관리 서류에서 온다. 이 절의 요지는 그것을 공간 셀로 옮기는 방법이다.

어떻게 하는가

① 2D 도면을 2.5D 로 옮긴다. 시공사가 제출하는 것은 배치도·평면도, 즉 2D 도면이다. 여기에 층수와 층고를 주면 광선을 막는 직육면체 집합이 된다.

도면을 자동으로 인식하지 않는다 — DWG 파싱이나 래스터 벡터화는 그 자체가 하나의 연구이고, 이 연구가 감당할 범위가 아니다. 반자동으로 충분하다.

1. 도면 이미지를 올린다

2. 길이를 아는 두 점을 찍어 축척을 잡는다 (m/px)

3. 대지 경계를 지정한다 — 좌하단이 원점이 된다

4. 동 외곽을 그리고 층수·층고·현재 골조 진행층을 넣는다

5. 비계·적치장·펜스를 지정한다

여기까지가 담당자 작업이고, 나머지는 자동이다. 동 하나에 대해 층마다 슬래브를 만들고, 코어를 슬래브 관통부로 등록하고, 외곽에 비계 띠를 두른다. 사선으로 앉은 동은 회전각을 그대로 받는다 — 축정렬로 펴면 가림이 엉뚱한 방향으로 계산된다.

② 공간을 셀로 나눈다. 대지를 1 m 격자로 자른다. 이후 모든 분석의 기본 단위다.

여기서 셀이 갖는 것과 갖지 않는 것을 구분해야 한다. 위험도와 작업자 존재 가능 여부는 셀의 성질이지만, 관측 가능 여부와 검출확률은 셀 혼자 정해지지 않는다. 카메라가 어디에 있느냐에 따라 달라지므로 셀–카메라 쌍마다 산정되며, 한 셀을 여러 대가 보면 쌍마다 값이 다르다. 이 쌍 단위 값들을 6.4.3 에서 셀 하나의 값으로 묶는다.

표 6-2. 무엇이 어디에 붙는가

| 붙는 자리 | 항목 | 정해지는 시점 |
| --- | --- | --- |
| 공간 셀 | 위험가중치, 작업자 존재 가능 여부, 딛는 면 높이 | 배치 이전 |
| 공간 셀 × 카메라 | 거리, 유효 픽셀밀도, 부감각, 가림률, 검출확률 | 배치 이후 |
| 공간 셀 (결합 후) | 종합 검출확률, 인식 가능 여부 | 6.4.3 |

③ 위험도를 옮긴다. 산정하지 않는다. 본 연구는 위험성평가 알고리즘을 만들지 않는다. 현장에서 이미 수행된 위험성평가 결과를 공간에 옮기는 변환만 한다. 위험도 지수는 출처와 함께 별도 파일로 관리하며, 적용기관의 기준이 바뀌면 평가 알고리즘을 건드리지 않고 그 파일만 교체한다.

또한 실시간 위험도 산정이 아니다. 설치 전 검토 또는 설치 후 진단 시점의 정적 평가다.

가설시설의 존재 자체에는 위험도를 주지 않는다. 비계에서 생기는 작업 위험은 별도 위험구역으로 지정해 반영한다. 같은 공간이라도 시설의 형상 정보와 그 시설에서 생기는 위험 정보를 따로 입력할 수 있어야 하기 때문이다.

누가 하는가

| 역할 | 하는 일 | 근거 자료 |
| --- | --- | --- |
| 시공사 안전관리자 | 도면 디지타이즈, 가설계획·위험구역 입력, CCTV 배치 | 배치도·가설계획도·위험성평가표 |
| 발주 담당자(LH) | 결과 검토, 판정 임계·위험도 기준 관리 | — |

추가로 작성하는 서류가 없다. 입력물은 전부 이미 제출 중인 자료이며, 새로 넣는 것은 CCTV 위치와 방위뿐이다.

실제로 무엇이 나왔는가

표 6-3. 검증 현장

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 대지 | 210 m × 125 m — 신내역 금강펜테리움 센트럴파크 단지 |
| 도면 | 종합가설계획도 — 동 채움색을 골라 평면을 뽑았다(tools/plan_image_to_building.py) |
| 골조 | 5개 동 · 직육면체 271개 — 도면의 요철·ㄱ자 평면을 상자로 옮긴 것 |
| 층 | EL 0 / 2.9 / 5.8 / 8.7 / 11.6 m — 25층 중 골조 5개 층까지 올라간 상태 |
| 공간 셀 | 1 m 격자, 전체 384,615 셀 |
| 위험구역 | 4종 91개소 — 슬래브 단부 28 · 갱폼 작업면 28 · 개구부 주변 28 · 타설면 7 |

위험구역이 넷뿐인 것은 골조 형상에서 도출되는 것만 넣었기 때문이다. 리프트 승강구·자재 야적장·타워크레인 인양반경은 가설계획 입력이 있어야 생기며, 이 검증에서는 넣지 않았다. 동 평면은 사각형이 아니다. 401·402·403 은 -23.6°/-22.9°/-23.6° 로 기울어 있고 404·405 는 ㄱ자다. 판상형의 요철까지 상자로 옮겼다. 동 하나를 사각형 하나로 두면 바닥면적을 80% 과대평가하며, 그만큼 가림을 부풀려 계산한다. 지금 근사의 면적 오차는 +17% 다.

Fig 5. 도면 디지타이저 화면

현장 모델을 만드는 과정.

산출: data/building.json, data/zones.json

6.2 평가 대상 공간과 설치 가능 위치

무엇을 하는가

앞 절에서 만든 셀 전부가 평가 대상은 아니다. 작업자가 설 수 있는 공간만 분모에 들어가고, 카메라는 실제로 달 수 있는 자리에만 놓인다. 두 가지 모두 CCTV 와 무관하게 현장 형상에서 정해진다.

어떻게 하는가

① 작업자 존재 가능 공간. CCTV 안전관리가 감시해야 하는 것은 현장 전체의 3차원 부피가 아니라 사람이 실제로 있을 수 있는 자리다. 세 가지에서 나온다.

• 지면·슬래브 등 실제로 설 수 있는 작업면

• 비계 작업발판 주변

• 담당자가 작업 공간으로 지정한 영역

각 셀에는 딛는 면의 높이를 함께 저장한다. 이후 카메라와 작업자 사이의 가시선·촬영거리·부감각·가림률을 계산할 때 인체모형을 실제 작업 높이에 세우기 위한 기준이다. 이 값이 없으면 3층 슬래브 위 작업자를 지상에 세워놓고 가림을 재게 되고, 상부층 판정이 통째로 틀린다.

구조체 내부(승강로·계단실)는 셀을 만들지 않는다. CCTV 로 볼 수 없어 MVP 에서 감시 대상 밖으로 두었다. 빼는 것보다 빼놓고 말하지 않는 것이 문제이므로 제외한 칸 수를 산출물에 기록한다.

② CCTV 설치 가능 위치. 임의의 3차원 좌표에 카메라를 달 수 없다. 담당자가 설치 높이를 정하면 그 높이에 성립하는 자리를 현장 형상에서 뽑는다.

| 설치 유형 | 자리 | 어디서 오는가 |
| --- | --- | --- |
| 구조물 상부 | 지정 높이와 맞는 구조물 상단면 | 골조 |
| 구조체 측면 | 벽면·단부의 테두리 선 (브래킷) | 골조 |
| 가설 장비 위 | 타워크레인·비계 난간 등 | 가설계획 |

같은 높이에서 여러 방식이 성립하면 하나를 임의로 고르지 않고 전부 보여준다. 담당자가 화면에서 고른다. 이 단계는 카메라를 자동 배치하기 위한 것이 아니라 현실적인 설치 범위로 선택지를 좁히는 것이다.

실제로 무엇이 나왔는가

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 작업자 존재 가능 공간 | 120,546 셀 (전체 384,615 의 31.3 %) — 평가의 분모 |
| 감시 대상 밖 | 골조 안이라 셀을 만들지 않은 칸 |

감시 대상 밖은 골조 안이라 셀을 만들지 않은 칸이다. 코어는 콘크리트 덩어리가 아니라 승강로·계단실이고 공사 중에는 사람이 다니지만, CCTV 로 볼 수 없어 MVP 에서 제외했다. 제외한 양을 수치로 남긴다.

Fig 6. 작업자 존재 가능 공간

산출: mockup/site.json

6.3 배치안 입력

무엇을 하는가

설치 가능 자리 중에서 담당자가 직접 카메라 위치와 촬영방향을 정한다.

본 연구의 목적은 배치안을 자동으로 최적화하는 것이 아니라, 계획했거나 이미 설치한 배치가 AI 기반 안전관리 목적에 적정한지를 평가하는 것이다. 원래 CCTV 배치는 현장 안전관리자가 결정하는 일이며, 시스템은 그 결정을 대체하지 않는다.

어떻게 하는가

화면에서 자리를 클릭하면 카메라가 놓이고, 그 즉시 검출확률이 다시 계산된다. 방위는 15° 간격으로 돌린다. 카메라를 더하고 빼는 것이 값 하나의 곱셈·나눗셈이라 반응이 즉각적이고, 담당자는 배치안 여럿을 그 자리에서 비교할 수 있다.

완성한 배치는 CCTV 계획서(JSON)로 내보낸다. 같은 파일을 분석 모듈이 읽으므로 화면에서 본 수치와 보고서 수치가 어긋나지 않는다.

자동 배치는 연구 범위에서 제외했다. 실시간 관제, PTZ 제어, 공정 단계별 재배치(4D)도 같다. 초기 현장적용에 필요한 복잡도를 낮추고, 기존 동적 배치 연구와의 중복을 피하기 위한 범위 설정이다.

실제로 무엇이 나왔는가

평가에 쓴 기준 배치는 실무 관행을 모사했다 — 현장 경계를 따라 등간격 16 대. 위치는 이 규칙만으로 정했고 검출확률을 보지 않았다. 방위만 설치자의 현장 조준을 모사해 15° 격자에서 골랐다.

16대 모두 지상 6 m 높이의 경계 폴이며, 남·동·북·서 네 변에 둘레를 16등분한 지점마다 가장 가까운 후보를 골랐다. 방위는 15° 격자에서 자기 위험가중 가시량이 가장 큰 쪽으로 돌렸다.

Fig 7. 배치 화면

카메라가 놓이며 히트맵이 갱신된다.

산출: data/plans/as_planned.json

6.4 배치 적정성 평가

6.4.1 관측 가능 영역 — 기하

무엇을 하는가. AI 성능을 보지 않고 기하학적으로 보이는가만 판정한다. 관측 가능성과 인식 가능성을 나누어야 각 단계의 기여를 분리해 말할 수 있고, 두 경우는 개선 대응도 다르다.

어떻게 하는가.

1. 화각 판정 — 대상 셀이 카메라의 촬영화각 안에 드는가.

2. 인체모형 설정 — 각 활동공간 셀에 수직 인체모형을 세운다. 시작 높이는 그 셀에 저장된 딛는 면의 높이다. 대상을 점 하나로 두면 발밑 한 점만 보여도 관측 가능으로 잡히므로 부피를 갖는 대상으로 둔다.

3. 가시선(Line of Sight) 판정 — 인체모형을 따라 표본점 11 개를 잡고 카메라와 각 점 사이의 시통선을 검사한다.

4. 가림률 산정 — 속이 찬 구조물과, 비계처럼 부재 사이로 시야가 남는 가설 시설을 구분해 0~1 연속값으로 낸다. 비계를 속 찬 벽으로 처리하면 현장 내부가 통째로 관측 불가능이 되는데, 실제 비계는 지주·띠장 사이가 비어 있다.

5. 판정 — 화각 밖이거나 가림률이 1(완전차폐)이면 관측 불가능. 그 외에는 부분 가림의 값 자체를 판정에 쓰지 않는다 — 그 값은 6.4.2 의 입력으로 넘어간다.

이 단계의 성격. 기하학적 규칙에 의한 결정론적 계산이며 같은 입력에 늘 같은 결과를 낸다. 기존 CCTV 설계도구의 가시성 판정과 같은 수준이고, 본 연구의 차별점은 이 결과를 최종 판단으로 쓰지 않는 데 있다. 여기서 잰 거리·부감각· 가림률이 다음 단계의 입력이므로, 이 단계는 가시성 판정인 동시에 촬영조건을 계측하는 단계다.

대상의 크기를 두 가지로 쓴다. 가림률은 전신 기준, 다음 단계의 유효 픽셀밀도는 머리 기준이다. 가림은 몸이 얼마나 가려졌는지의 문제이지만, 안전모 착용 여부는 영상에서 머리가 몇 픽셀을 차지하는지가 좌우한다.

실제로 무엇이 나왔는가. 셀–카메라 쌍 1,928,736 중 관측 가능 1,073,473 쌍(55.7 %). 가시 쌍의 머리 크기 중앙값은 4.51 px 이다.

기존 설계기준(IEC 62676-4 DORI)을 이 쌍들에 대보면 다음과 같다.

| 등급 | 요구 PPM | 머리 픽셀 | 통과한 가시 쌍 |
| --- | --- | --- | --- |
| detection | 25 | ≥ 6.25 px | 295,265 (27.5 %) |
| observation | 62.5 | ≥ 15.62 px | 42,594 (4.0 %) |
| recognition | 125 | ≥ 31.25 px | 9,906 (0.9 %) |
| identification | 250 | ≥ 62.5 px | 2,230 (0.2 %) |

6.4.2 촬영조건별 AI 검출확률

여기가 기존 가시성 평가와 본 연구를 가르는 단계다.

무엇을 하는가. 6.4.1 에서 관측 가능으로 판정된 셀에 대해, 그 촬영조건에서 AI 가 실제로 검출할 확률을 낸다. 화면에 들어온다고 해서 AI 가 늘 같은 성능으로 인식하지는 않기 때문이다.

검출 대상은 안전모 미착용 작업자 하나로 한정한다. 객체마다 곡선이 다르므로 대상을 늘리면 실험 조건 수가 곱으로 늘어난다. 대상이 달라지면 성능곡선만 교체하며 평가 알고리즘은 그대로다.

어떻게 하는가. 촬영조건을 세 축으로 좁힌다.

| 축 | 정의 | 흡수한 변수 | 실험에서의 변형 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유효 픽셀밀도 ρ | 영상에서 머리가 차지하는 픽셀 | 거리, 객체 크기, 해상도, 화각 | 실사진의 실제 머리 크기 |
| 부감각 θ | 카메라가 내려다보는 각도 | 설치 높이, 거리 | 호모그래피 워핑 |
| 가림률 o | 대상이 가려진 비율 | 부분 가림 | 수직 스트라이프 마스킹 |

거리와 객체 크기를 나누지 않는 것은 닮음비로 하나의 값이 되기 때문이다. 설치 높이도 부감각과 거리로 표현된다. 변수를 나열하는 대신 물리적으로 유도되는 양으로 좁히는 편이 조건 수와 해석 모두에서 유리하고, 축 간 독립성도 확보된다. 방위각은 안전모가 위에서 보면 대략 원형이라 제외했다.

가림 마스킹을 임의의 사각형이 아니라 수직 스트라이프로 구현하는 이유는 실제 현장의 가림원 대부분이 비계·동바리·거푸집 지주 등 수직 부재이기 때문이다.

세 축을 곱셈으로 묶는다.

P(ρ, θ, o) = f(ρ) · g(θ) · h(o)

상호작용항은 넣지 않는다. 1차 근사이며 그 사실을 명시하는 것이 방어 전략이다 — 보정 로직으로 감추면 검증 불가능한 모델이 된다. 상호작용의 크기는 따로 재 두었다(6.5).

세 축 모두 측정 범위 밖으로 외삽하지 않는다. 실측하지 않은 구간을 곡선으로 채우면 근거 없는 값이 지표를 부풀린다. 범위를 벗어난 조합은 검출확률 0 으로 보수적으로 처리하고 그 비율을 산출물에 남긴다.

실제로 무엇이 나왔는가.

표 6-4. 실측 곡선

| 축 | 형태 | 계수 | 실측 범위 | 적합도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f(ρ) | 로지스틱 | L 0.925 · 반감점 12.85 px | 6.0 ~ 482 px | R² 0.9315 |
| g(θ) | 로지스틱 | x₀ 61.36° | 0 ~ 75° | R² 0.9973 |
| h(o) | 지수감쇠 | λ 4.201 | 0 ~ 0.75 | R² 0.9467 |

f(ρ) 의 반감점이 12.85 px 라는 것은, 4K·화각 90° 에서 ρ = 480 / d(m) 이므로 약 37 m 에서 단일 카메라의 검출확률이 절반으로 떨어진다는 뜻이다.

θ 는 45° 까지 거의 평평하다가 60~75° 에서 무너진다. 2차·지수 함수는 이 절벽을 맞히지 못했고(단면 R² 각각 0.859 · 0.513) 로지스틱이 맞혔다.

외삽을 막아 잘려나간 양. 관측 가능 1,073,473 쌍 중

| 사유 | 비율 |
| --- | --- |
| ρ < 6.0 px (측정한 가장 작은 머리보다 작다) | 70.0 % |
| o > 0.75 (측정 범위 밖의 가림) | 4.0 % |
| θ > 75° | 0.01 % |
| 합계 (중복 제외) | 70.6 % |

관측 가능으로 판정된 쌍의 70.6 %가 검출확률 0 으로 처리된다. 매우 보수적인 처리이며, 실측하지 않은 구간을 곡선으로 채우는 것보다 이쪽이 옳다고 판단했다. 이 비율을 밝히지 않으면 지표를 읽을 수 없다.

Fig 8. 세 축의 실측 곡선

ρ 축은 합성 변형이 아니라 실사진 실측이다. 사진을 줄였다 되돌리는 방식은 머리를 흐리게만 만들고 작게 만들지 않아 원거리를 크게 과대평가했다(같은 데이터에서 머리 12 px 구간 0.897 대 0.504). 지금 곡선은 실사진의 실제 머리 크기에서 얻었다.

산출: outputs/curve_params.json

6.4.3 인식 가능 공간 비율과 고위험 미감시구역

무엇을 하는가. 셀–카메라 쌍마다 나온 검출확률을 셀 하나의 값으로 묶고, 배치 전체를 숫자로 요약한다.

어떻게 하는가.

① 다중 카메라 결합. 카메라별 검출이 독립이라는 1차 가정 아래

P_total(v) = 1 - Π_c (1 - P(v, c))

중첩은 이득이지 페널티가 아니다. 각 0.6 인 두 대가 겹치면 0.84 가 된다. 고위험 구역에서 중첩이 유리한 이유가 여기 있다.

② 대표 지표 — AI 인식 가능 공간 비율.

인식 가능 공간 비율 = (P_total ≥ 임계인 셀) / (작업자 존재 가능 셀)

"CCTV 가 작업자가 있을 수 있는 공간의 몇 %를 AI 가 인식할 수 있는가." 이것이 이 도구가 내는 한 줄이다.

③ 보조 지표 — 위험가중 검출률(WDR).

WDR = Σ w(v)·P_total(v) / Σ w(v)

넓이가 아니라 위험도로 가중한 값이다. 위험도가 높은 공간을 더 잘 보고 있는 배치가 높게 나온다.

④ 판정 임계는 우리가 정하지 않는다. P_total ≥ 임계 의 임계값은 정책적으로 설정하는 입력이며, 본 연구는 임계를 바꿔가며 결과가 어떻게 변하는지를 제시한다(6.5). "몇 %를 커버할 때 적정한가" 에 대한 답은 이 구조로 낸다 — 숫자를 우리가 만들어 제시하지 않는다.

⑤ 취약도 지도. 셀마다 w(v)·(1 - P_total(v)) 를 칠한다. 놓치고 있는 위험의 양이며, 이 값의 합을 Σw 로 나누면 정확히 1 - WDR 이다. 즉 지도에 칠한 값을 다 더하면 헤드라인 숫자가 된다. 어느 칸이 그 숫자에 얼마나 기여했는지가 그대로 보이고, 이 지도는 판정 임계를 쓰지 않으므로 임계값에 결과가 매달리지 않는다.

개선 우선순위는 이 값의 내림차순이다. 미달 셀 수만 세면 목록이 수만 개가 되어 쓸 수 없다.

⑥ 고위험 미감시구역. 두 가지를 통합한다.

• 고위험·미관측 — 위험도는 높지만 화각 밖이거나 완전 차폐된 공간

• 고위험·검출성능 미달 — 관측은 되지만 픽셀 크기·부감각·부분 가림 때문에 검출확률이 기준에 못 미치는 공간

미달 셀에는 원인을 함께 분류한다.

| 미달 원인 | 판단 내용 | 개선 검토 방향 |
| --- | --- | --- |
| 비가시 | 화각 밖 또는 완전 차폐 | 촬영방향·위치 |
| 픽셀 크기 부족 | 영상에서 대상이 지나치게 작음 | 설치거리·화각 |
| 부감각 과다 | 지나치게 높은 각도 | 설치 높이·위치 |
| 부분 가림 | 구조체·가설시설에 가려짐 | 위치·방향 |
| 성능 검증범위 외 | 실험하지 않은 촬영 조건 | 추가 성능검증 |

실제로 무엇이 나왔는가

#### 한 줄

경계를 따라 등간격으로 16대를 놓은 배치에서, 작업자가 있을 수 있는 공간 120,546 셀 중 AI 가 안전모 미착용을 검출할 수 있는 곳은 57,162 셀 — 47.4 % 다. 100점 만점으로 채점하면 22.0 점(E등급)이다.

평균 검출확률은 46.8 %, 위험가중 검출률(WDR)은 0.379 다.

#### 100점 만점 채점

배점은 가중치에 비례하고 면적과 무관하다. 넓은 저위험 구역을 잘 덮어 갱폼 작업면을 통째로 놓치고도 높은 점수가 나오는 것을 막기 위해서다. 요구 커버리지는 가중치가 높을수록 높다(w1 70 % ~ w10 99 %).

| 위험구역 | 셀 | 가중치 | 배점 | 커버 | 요구 | 획득 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 갱폼 작업면 | 9,478 | 10 | 30.3 | 41.0 % | 99 % | 12.6 |
| 슬래브 단부 | 5,560 | 10 | 30.3 | 18.7 % | 99 % | 5.7 |
| 개구부 주변 | 2,906 | 10 | 30.3 | 4.9 % | 99 % | 1.5 |
| 타설·거푸집 설치면 | 3,822 | 2 | 6.1 | 0.3 % | 73 % | 0.0 |
| 배경(구역 밖) | 108,768 | 1 | 3.0 | 51.2 % | 70 % | 2.2 |
|  |  |  | 100.0 |  |  | 22.0 |

가중치 10 인 세 구역이 모두 요구에 미달하므로 등급에 상한이 걸린다. 총점이 아무리 올라도 치명 구역이 미달이면 그 위로 올라가지 않는다.

배점표와 요구곡선은 우리가 정한 것이며 게시된 근거가 없다. LH 가 등급별 요구를 게시하면 그 표만 교체한다. 조사 결과는 docs/reference/커버리지_기준_조사.md 에 있다.

#### 같은 배치를 기존 자로 재면

| 자 | 무엇을 세는가 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| 기존 (IEC 62676-4 DORI observation, ρ ≥ 15.62 px) | 임계를 넘는 셀 | 34.5 % |
| 제안 (실측 검출확률, P_total ≥ 0.5) | 검출확률이 임계를 넘는 셀 | 47.4 % |

기존 자가 12.9 %p 박하게 나온다. 예상과 반대 방향이므로 그대로 적는다. 이유는 둘이다.

1. DORI 는 인간 관찰자 기준이다. 사람이 "관찰" 하려면 머리가 15.6 px 는 되어야 하지만, 파인튜닝한 검출기는 12.85 px 에서 절반을 맞힌다. 인간의 눈금을 AI 에 그대로 대면 실제보다 박하게 나온다.

2. DORI 는 카메라 한 대만 본다. 임계 판정에는 결합이 없다. 제안 방식은 1 - Π(1-P) 로 결합하므로, 각각은 임계 아래여도 두세 대가 겹치면 넘어선다.

중요한 것은 어느 쪽이 큰가가 아니다. 두 값이 12.9 %p 나 벌어진다는 사실 자체가 임계 판정으로는 AI 감시성능을 대신할 수 없다는 증거다. 그리고 기존 자는 방향뿐 아니라 어디가 문제인지 말하지 못한다 — 위 채점표가 그 차이다.

#### 전체 숫자가 가리는 것

| 위험구역 | 셀 | 인식률 | 미검출 위험 기여 |
| --- | --- | --- | --- |
| 개구부 주변 | 2,906 | 4.9 % | 19.8 % |
| 타설·거푸집 설치면 | 3,822 | 0.3 % | 11.7 % |
| 슬래브 단부 | 5,560 | 18.7 % | 31.1 % |
| 갱폼 작업면 | 9,478 | 41.0 % | 40.4 % |
| 위험구역 밖 | 108,768 | 51.2 % | 43.2 % |

(위험구역은 서로 겹치므로 기여율의 합이 100 %를 넘는다.)

전체 47.4 % 는 넓게 트인 위험구역 밖(전체 셀의 90 %)이 끌어올린 값이다. 개구부 주변 4.9 %, 타설면 0.3 % — 떨어짐·무너짐이 실제로 일어나는 자리가 바닥이다. 한 줄 숫자만 보면 이 사실이 보이지 않으므로, 대표 지표와 구역별 분해를 함께 제시한다.

#### 왜 이렇게 낮은가

경계 폴 배치의 구조적 한계다. 관측 가능 쌍의 머리 크기 중앙값이 4.51 px (약 106 m)이고, 그중 70.0 %가 측정 하한 6 px 미만이라 검출확률 0 으로 처리된다. 210 × 125 m 단지를 경계에서만 보면 대부분의 작업면이 너무 멀다.

이것이 이 도구가 드러내려는 바로 그 사실이다. 기존 방식으로는 "16대를 경계에 고르게 놓았으니 현장을 덮는다"고 판단하지만, 실제 AI 검출 가능 공간은 47 %이고 100점 만점으로는 22점이다. 정작 개구부 주변은 4.9 %, 타설면은 0.3 %다.

Fig 9. 취약도 지도 (평면·3D)

산출: outputs/site_eval.json

6.5 결과의 신뢰성 검토

근거를 못 찾아 우리가 정한 값

가림축이 세 축 중 가장 세다. 그런데 그 축을 만드는 값 둘에 공개 근거가 없다 — 가림 마스크의 스트라이프 주기와 비계의 시야 점유율이다. 판정 임계 0.5 도 우리가 정한 값이다. 셋을 흔들어 결론이 얼마나 매달려 있는지 본다. 배치는 계획서로 고정하고 파라미터만 바꾼다.

표 6-5. 민감도 스윕

| 흔든 것 | 값 | 인식 가능 공간 비율 | WDR |
| --- | --- | --- | --- |
| 스트라이프 주기 | λ 2.97 (성긴 부재) | 49.3 % | 0.4216 |
|  | λ 4.20 (기본) | 47.4 % | 0.3790 |
|  | λ 7.54 (촘촘한 부재) | 44.6 % | 0.3223 |
| 비계 시야 점유율 | 0.20 | 50.1 % | 0.4318 |
|  | 0.35 (기본) | 47.4 % | 0.3790 |
|  | 0.50 | 46.0 % | 0.3481 |
| 판정 임계 | 0.4 | 54.0 % | — |
|  | 0.5 (기본) | 47.4 % | — |
|  | 0.6 | 40.7 % | — |

인식 가능 공간 비율은 44.6 ~ 50.1 % 안에 머문다. λ 를 2.5배, 비계 점유율을 2.5배 흔들어도 5.5 %p 폭이다. 결론이 이 두 값에 매달려 있지 않다.

그리고 고위험 작업구역의 순서가 전 구간에서 유지된다.

| 구역 | 인식률 범위 |
| --- | --- |
| 타설·거푸집 설치면 | 0.0 ~ 0.5 % |
| 개구부 주변 | 1.7 ~ 8.7 % |
| 슬래브 단부 | 13.9 ~ 23.2 % |
| 갱폼 작업면 | 34.4 ~ 49.1 % |

타설면과 개구부 주변은 어떤 파라미터 조합에서도 10 % 를 넘지 못한다. 파라미터가 만든 결과가 아니라 경계 배치의 구조적 한계라는 뜻이며, 이 장이 지키려는 주장이 여기 있다.

판정 임계만은 결과를 실제로 움직인다(0.4 ↔ 0.6 에서 13.3 %p). 그래서 임계를 우리가 정하지 않고 입력으로 두며(6.4.3), 취약도 지도는 임계를 아예 쓰지 않는다.

산출: outputs/sensitivity.json

명시하는 한계

• ρ 축은 실사진 실측, θ·o 축은 합성 변형이며 실제 현장 영상으로 검증한 바 없다. 남은 전제는 검출기가 해당 영역을 원 해상도로 본다는 것이다(타일링·크롭 추론). 4K 프레임을 통째로 축소해 넣는 파이프라인은 이보다 나쁘다.

• 호모그래피는 3D 시점 변화의 근사다.

• 분리형 곱셈 모델은 축 간 상호작용을 무시한 1차 근사다. 상호작용의 크기는 측정해 두었다.

• DORI(IEC 62676-4)는 인간 관찰자 기준이며 AI 검출기에 대해 검증된 바 없다. 기존 방식의 기준선을 세우는 용도로만 쓴다. 픽셀밀도 기준 자체가 새롭다고 주장하지 않는다 — 새로운 것은 임계가 아니라 연속 확률로 다루고 다중 카메라 결합까지 간다는 점이다.

• 카메라 부각(pitch)을 검사하지 않는다. 수직 화각이 작업면을 덮도록 조준했다고 본다. 낙관 방향이다.

• 슬래브는 층마다 같은 외곽으로 복제되며 층별 평면 변화를 반영하지 않는다.

• 판정 임계와 목표치는 우리가 제안하는 잠정값이며 고시값이 아니다.