6.5.1 · 6.5.2 개고

제17회 LH 국토기술대전 공모 제안서 · 초안 2026-08-25

6.5.1 CCTV 관측 가능 범위평가

첫 번째 평가에서는 AI 의 인식성능을 고려하지 않고 CCTV 의 기하학적 관측 가능성만을 분석한다. 관측 가능성과 인식 가능성을 분리해야 각 단계의 기여를 나누어 제시할 수 있으며, 두 경우는 개선 대응도 서로 다르기 때문이다.

관측 가능성은 다음 절차에 따라 판정한다.

① 화각 판정 — CCTV 의 설치 위치와 촬영 방향을 기준으로, 분석대상 공간이 카메라의 촬영화각 내부에 포함되는지를 판정한다.

② 작업자 인체모형 설정 — 6.3 에서 산정한 각 작업자 존재 가능 공간에 가상의 수직 인체모형을 배치한다. 인체모형의 시작높이는 각 공간에 저장된 실제 딛는 면의 높이를 기준으로 설정한다. 층이 다르면 가시선의 시작높이도 달라지므로, 상부층 작업자를 지상 기준으로 분석하면 가림 판정이 왜곡된다. 인체모형은 관측 대상을 기하학적으로 정의한 것이며 인식 모델이 아니다. 대상을 하나의 점으로 두면 발밑 한 점만 보여도 관측 가능으로 판정되므로, 부피를 가진 대상으로 설정한다.

③ 가시선(Line of Sight) 판정 — 인체모형을 따라 복수의 표본점(11개)을 설정하고, CCTV 와 각 표본점을 잇는 시통선이 차단되는지를 분석한다.

④ 구조체·가설물에 의한 가림률 산정 — CCTV 와 작업자 사이에 구조체, 비계, 적치물 등 장애물이 존재하는지를 분석하여 인체모형이 가려지는 정도를 가림률로 산정한다. 이때 속이 찬 구조물과, 비계처럼 부재 사이로 일부 시야가 확보되는 가설시설을 구분하여 0 과 1 사이의 연속값으로 산정한다. 비계를 속이 찬 벽으로 처리하면 현장 내부가 통째로 관측 불가능으로 판정되며, 실제 비계는 지주·띠장 사이가 비어 있으므로 시야 점유율로 다루는 것이 타당하다.

⑤ 관측 가능 여부 판정 — 화각 밖이거나 가림률이 1 인(완전차폐) 공간은 관측 불가능으로 판정하고, 그 외 공간은 관측 가능으로 분류한다. 즉 본 단계의 판정 기준은 완전차폐 여부이며, 산정된 부분 가림률의 값 자체는 판정에 사용하지 않는다. 그 값은 6.5.2 에서 AI 인식성능을 산정하는 입력으로 전달된다.

이를 통해 각 공간별로 ① CCTV 관측 가능 여부 ② 해당 공간을 관측하는 CCTV ③ 복수 CCTV 중복 관측 여부 ④ 가림 정도를 산정하고 CCTV 관측 가능 범위 지도를 구축한다.

본 단계의 성격

위 절차는 기하학적 규칙에 의한 결정론적 계산이며, 동일한 입력에 대해 항상 동일한 결과를 산출한다. 이는 기존 CCTV 설계도구의 가시성 판정과 동일한 수준이며, 본 연구의 차별점은 이 결과를 최종 판단으로 사용하지 않는 데 있다. 여기서 산정된 카메라–작업자 간 거리·부감각·가림률은 다음 단계의 입력이 되므로, 본 단계는 가시성 판정인 동시에 인식성능 산정에 필요한 촬영조건을 계측하는 단계이기도 하다.

대상의 크기는 두 가지로 사용한다. 가림률은 전신을, 다음 단계의 유효 픽셀밀도는 머리 크기를 기준으로 산정한다. 가림은 작업자의 몸이 얼마나 가려졌는지의 문제이지만, 안전모 착용 여부의 판별 가능성은 영상에서 머리가 몇 픽셀을 차지하는지에 좌우되기 때문이다.

검증 현장에서의 실행 결과

⟨P⟩ 공간–카메라 쌍 1,928,736 중 관측 가능으로 판정된 것은 1,073,473 쌍(55.7 %) 이다. 관측 가능 쌍의 머리 크기 중앙값은 4.51 px 이며, 이는 4K·수평화각 90° 에서 카메라–대상 거리 약 106 m 에 해당한다.

표 6-□. 기존 설계기준(IEC 62676-4 DORI)을 관측 가능 쌍에 적용한 결과

| 등급 | 요구 픽셀밀도 | 머리 픽셀 | 통과한 쌍 |
| --- | --- | --- | --- |
| detection | 25 PPM | ≥ 6.25 px | 295,265 (27.5 %) |
| observation | 62.5 PPM | ≥ 15.62 px | 42,594 (4.0 %) |
| recognition | 125 PPM | ≥ 31.25 px | 9,906 (0.9 %) |
| identification | 250 PPM | ≥ 62.5 px | 2,230 (0.2 %) |

관측 가능으로 판정된 쌍의 96 %가 기존 설계기준의 observation 등급에 미달한다. 관측 가능하다는 것과 AI 가 인식할 수 있다는 것은 같은 말이 아니며, 이 표가 6.5.2 가 필요한 이유를 그대로 보여준다.

〈그림 자리〉 Fig □. CCTV 관측 가능 범위 지도 — 관측 가능/불가능과 중복 관측 대수를 함께 표시한다.

6.5.2 AI 인식범위 평가

두 번째 평가에서는 6.5.1 에서 관측 가능으로 판정된 공간에 대해, 해당 촬영조건에서 AI 가 작업자를 실제로 검출할 확률을 산정한다. CCTV 화면에 공간이 포함된다고 하여 AI 가 항상 동일한 성능으로 인식하는 것은 아니기 때문이다.

본 단계가 기존의 CCTV 가시성 평가와 본 연구를 구분하는 핵심 단계이다.

검출 대상

본 연구의 검출 대상은 안전모 미착용 작업자 하나로 한정한다. 같은 영상이라도 객체의 종류에 따라 인식 정확도가 다르므로 대상마다 성능곡선이 따로 필요하며, 대상을 늘리면 실험 조건 수가 곱으로 증가한다. 대상이 달라지면 성능곡선만 교체하며 평가 알고리즘은 변경되지 않는다(7.2.2 와 같은 원리다).

주 지표는 미착용 인스턴스 재현율로 한다. 안전관리에서 치명적인 오류는 미착용자를 놓치는 것이므로 정밀도보다 재현율이 목적에 부합하며, 공간마다 하나의 값을 부여해야 이후의 확률 결합이 성립한다.

촬영조건의 세 축

선행연구에서 AI 영상 인식성능에 영향을 미치는 변수로 거론되는 것은 카메라–객체 간 거리, 촬영각도, 설치높이, 부분 가림 정도, 영상 내 객체 크기 등이다. 본 연구는 이를 물리적으로 유도되는 세 개의 축으로 좁힌다.

표 6-□. 촬영조건 3축과 실험에서의 변형

| 축 | 정의 | 흡수한 변수 | 실험에서의 변형 |
| --- | --- | --- | --- |
| 유효 픽셀밀도 ρ | 영상에서 머리가 차지하는 픽셀 수 | 거리, 객체 크기, 해상도, 화각 | 실사진의 실제 머리 크기 |
| 부감각 θ | 카메라가 대상을 내려다보는 각도 | 설치 높이, 거리 | 호모그래피 워핑 |
| 가림률 o | 대상이 가려진 비율 | 부분 가림 | 수직 스트라이프 마스킹 |

거리와 영상 내 객체 크기를 분리하지 않는 것은 닮음비에 의해 하나의 값으로 환원되기 때문이다. 설치높이 역시 부감각과 거리로 표현되므로 독립 변수로 두지 않는다. 방위각은 안전모가 상방 시점에서 대략 원형이어서 정면·후면 차이가 작다고 판단하여 제외한다.

가림 마스킹을 임의의 사각형이 아니라 수직 스트라이프로 구현하는 이유는, 실제 현장의 가림원 대부분이 비계·동바리·거푸집 지주 등 수직 부재이기 때문이다.

〈그림 자리〉 Fig □. 세 축의 변형 예시 — 같은 원본에 ρ·θ·o 를 각각 적용한 영상.

실측 결과 — 촬영조건–성능 곡선

세 축을 곱셈으로 묶는다.

P(ρ, θ, o) = f(ρ) · g(θ) · h(o)

각 축은 나머지 두 축을 기준값에 고정한 단면으로 적합하고, 함수 형태는 후보를 비교하여 실측 곡선을 가장 잘 설명하는 것을 선정하되 단조 감소가 보장되는 형태를 우선한다. 단조성이 깨지면 특정 각도가 정면보다 유리한 것으로 잡혀 배치 판단이 왜곡되기 때문이다.

표 6-□. 실측한 곡선 계수

| 축 | 형태 | 계수 | 실측 범위 | 적합도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| f(ρ) | 로지스틱 | L 0.925 · k 0.196 · 반감점 x₀ = 12.85 px | 6.0 ~ 482 px | R² 0.9962 |
| g(θ) | 로지스틱 | k 0.242 · x₀ = 61.36° | 0 ~ 75° | R² 0.9973 |
| h(o) | 지수감쇠 | λ = 4.201 | 0 ~ 0.75 | R² 0.9467 |

검출기는 SHWD train 분할로 파인튜닝한 YOLOv8n(val mAP50 0.935)이며, IoU 임계 0.5 · confidence 임계 0.25 를 전 조건에 걸쳐 고정했다. 실험은 학습에 사용하지 않은 분할에서만 수행했다 — 학습에 쓴 영상으로 곡선을 측정하면 촬영조건의 효과가 아니라 모델의 암기를 측정하게 되기 때문이다.

읽는 법. f(ρ) 의 반감점이 12.85 px 라는 것은, 4K·수평화각 90° 에서 ρ = 480 / d(m) 이므로 약 37 m 에서 단일 카메라의 검출확률이 절반으로 떨어진다는 뜻이다. g(θ) 는 45° 까지 거의 평평하다가 60~75° 에서 무너진다 — 2차·지수 함수는 이 절벽을 맞히지 못했고(단면 R² 각각 0.859 · 0.513) 로지스틱이 맞혔다.

〈그림 자리〉 Fig □. 세 축의 실측 곡선 — 가로축이 각각 머리 픽셀·부감각· 가림률이고, 점이 실측값, 선이 적합 결과다.

ρ 축은 합성 변형이 아니라 실사진 실측이다

세 축 중 ρ 축만은 변형 영상이 아니라 실사진의 실제 머리 크기에서 얻었다 (GDUT-HWD test, 인스턴스 9,574개 · 인스턴스 단위 최대우도).

당초에는 원본을 축소했다 되돌리는 방식으로 ρ 를 만들었다. 그런데 이 방식은 머리를 흐리게만 만들 뿐 작게 만들지 않는다 — 화면에서 차지하는 픽셀 수는 그대로다. 같은 데이터에서 갈라 확인한 결과 머리 12 px 구간에서 합성 0.897 대 실사진 0.504 로 갈렸다. 검출기가 진짜 작은 대상을 만난 적이 없었던 것이며, 그 결과 원거리 성능을 크게 과대평가하고 있었다.

이 교체로 반감점이 5.73 px → 12.85 px 로 올라갔다. 현장 관측 가능 쌍의 머리 크기 중앙값이 4.51 px 이므로 이 구간이 결과를 지배한다. θ·o 두 축은 합성 변형에서 얻은 값이며, 이 한계는 별도로 명시한다.

상호작용과 외삽

상호작용항은 포함하지 않는다. 1차 근사이며, 그 사실을 명시하는 것이 방어 전략이다 — 보정 로직으로 감추면 검증 불가능한 모델이 된다. 상호작용의 크기는 따로 측정해 두었다: 실사진에 가림만 얹어 머리 크기별로 λ 를 따로 맞춘 결과 3.79(큰 머리) ~ 4.99(작은 머리) 였고, 사용 중인 4.201 이 그 범위 안에 있다.

세 축 모두 측정 범위 밖으로 외삽하지 않는다. 실측하지 않은 구간을 곡선으로 채우면 근거 없는 값이 지표를 부풀리므로, 범위를 벗어난 조합은 검출확률 0 으로 보수적으로 처리하고 그 비율을 산출물에 기록한다.

표 6-□. 외삽 차단으로 검출확률 0 이 된 쌍

| 사유 | 비율 |
| --- | --- |
| ρ < 6.0 px (실측한 가장 작은 머리보다 작다) | 70.0 % |
| o > 0.75 (측정 범위 밖의 가림) | 4.0 % |
| θ > 75° | 0.01 % |
| 합계 (중복 제외) | 70.6 % |

⟨P⟩ 관측 가능으로 판정된 쌍의 70.6 %가 검출확률 0 으로 처리된다. 매우 보수적인 처리이며, 실측하지 않은 구간을 곡선으로 채우는 것보다 이쪽이 옳다고 판단했다. 이 비율을 밝히지 않으면 이후의 지표를 읽을 수 없다.

산정 결과

6.5.1 에서 관측 가능으로 판정된 각 공간–카메라 조합에 대해 거리·부감각·가림률로 부터 세 축의 값을 산정하고, 위 모델을 적용하여 공간–카메라별 검출확률을 부여한다. 이렇게 AI 인식범위 지도를 구축한다.

6.5.1 이 결정론적 기하 계산인 것과 달리, 본 단계는 실측 데이터로부터 회귀한 함수를 사용한다. 전체 평가 체계에서 데이터에 기반하는 부분은 이 곡선 하나이며, 나머지 단계는 모두 규칙 기반이다. 이는 의도된 설계로, 기존 방식이 임계 판정으로 처리하던 한 단계를 실측 함수로 대체함으로써 그 대체가 만드는 차이를 분리하여 제시할 수 있다.